Отправитель

Фирма                                       ____________________________

Заказ №                                    _____________________________

Ответственный исполнитель __________________________________________

Телефон                  _____________________________

Телефакс                 _____________________________

Дата______________                                                                   Подпись______________________

MDEMA  с естественным охлаждением                 MDFMA  с принудительным охлаждением

+

+

C встроенным  motecE82MV _ _ _ _ _ B

+

| Размер | Работа на 50 Гц | Работа на 60 Гц | Работа на 87 Гц |
| --- | --- | --- | --- |
| 071-12 | 0.25 кВт/ 1355об/мин/ + 50Гц/ (400/230В) | 0.31 кВт/ 1655об/мин/ + 60Гц/ (480/277В) | 0.47 кВт/ 2475об/мин/ + 87Гц/ (400В) |
| 071-32 | 0.37 кВт/ 1345об/мин/ + 50Гц/ (400/230В) | 0.45 кВт/ 1645об/мин/ + 60Гц/ (480/277В) | 0.67 кВт/ 2470об/мин/ + 87Гц/ (400В) |
| 080-12 | 0.55 кВт/ 1370об/мин/ + 50Гц/ (400/230В) | 0.68 кВт/ 1670об/мин/ + 60Гц/ (480/277В) | 1.0 кВт/ 2480об/мин/ + 87Гц/ (400В) |
| 080-32 | 0.75 кВт/ 1390об/мин/ + 50Гц/ (400/230В) | 0.92 кВт/ 1690об/мин/ + 60Гц/ (480/277В) | 1.35 кВт/ 2510об/мин/ + 87Гц/ (400В) |
| 090-12 | 1.1 кВт/ 1405об/мин/ + 50Гц/ (400/230В) | 1.3 кВт/ 1705об/мин/ + 60Гц/ (480/277В) | 2.0 кВт/ 2520об/мин/ + 87Гц/ (400В) |
| 090-32 | 1.5 кВт/ 1410об/мин/ + 50Гц/ (400/230В) | 1.8 кВт/ 1710об/мин/ + 60Гц/ (480/277В) | 2.7 кВт/ 2525об/мин/ + 87Гц/ (400В) |
| 100-12 | 2.2 кВт/ 1425об/мин/ + 50Гц/ (400/230В) | 2.6 кВт/ 1725об/мин/ + 60Гц/ (480/277В) | 3.9 кВт/ 2535об/мин/ + 87Гц/ (400В) |
| 100-32 | 3.0 кВт/ 1415об/мин/ + 50Гц/ (400/230В) | 3.6 кВт/ 1715об/мин/ + 60Гц/ (480/277В) | 5.4 кВт/ 2530об/мин/ + 87Гц/ (400В) |
| 112-22 | 4.0 кВт/ 1435об/мин/ + 50Гц/ (400/230В) | 4.8 кВт/ 1735об/мин/ + 60Гц/ (480/277В) | 7.1 кВт/ 2545об/мин/ + 87Гц/ (400В) |
| 132-12 | 5.5 кВт/ 1450об/мин/ + 50Гц/ (400/230В) | 6.6 кВт/ 1750об/мин/ + 60Гц/ (480/277В) | 9.7 кВт/ 2555об/мин/ + 87Гц/ (400В) |
| 132-22 | 7.5 кВт/ 1450об/мин/ + 50Гц/ (400/230В) | 9.0 кВт/ 1750об/мин/ + 60Гц/ (480/277В) | 13.2 кВт/ 2555об/мин/ + 87Гц/ (400В) |
| 160-22 | 11.0 кВт/ 1460об/мин/ + 50Гц/ (400/230В) | 13.2 кВт/ 1760об/мин/ + 60Гц/ (480/277В) | 19.3 кВт/ 2565об/мин/ + 87Гц/ (400В) |
| 160-32 | 15.0 кВт/ 1460об/мин/ + 50Гц/ (400/230В) | 18.0 кВт/ 1760об/мин/ + 60Гц/ (480/277В) | 26.4 кВт/ 2565об/мин/ + 87Гц/ (400В) |
| 180-12 | 18.5 кВт/ 1470об/мин/ 50Гц/ (400/230В) | 22.2 кВт/ 1770об/мин/ + 60Гц/ (480/277В) | 32.4 кВт/ 2575об/мин/ + 87Гц/ (400В) |
| 180-22 | 22.0 кВт/ 1456об/мин/ + 50Гц/ (400/230В) | 26.4 кВт/ 1756об/мин/ + 60Гц/ (480/277В) | 38.7 кВт/ 2560об/мин/ + 87Гц/ (400В) |

Режим работы                     S1

+

+

Тип монтажа           B3                   B5-A___                  B14-C___(до габарита 112 включительно)

+

+

+

Выходной вал                              стандартный масляный сальник

+

+

Второй выходной вал                 для энкодера (модуль1)                     для тормоза (модуль2)

+

+

Контроль температуры               Tk NC контакт +KTY

+

+

Тип защиты             IP54 или IP55 в зависимости от опций

+

+

Тормоз           без тормоза          BFK458 -_____E             бесшумный вариант

+

+

+

напряжение тормоза         24 VDC             205 VDC                     230VAC включ.выпрямитель

+

+

+

+

Энкодеры         без энкодера               резольвер        ITD21 2048IMP TTL               ITD21 512IMP TTL

+

+

+

ITD21 2048IMP HTL               ITD21 512IMP HTL

+

+

Вентиляторы          крыльчатка             независ. вент-р 1x220-240VAC          независ. вент-р 1x400VAC

+

+

+

независ. вент-р 3x400VAC (начиная с 90-го габарита)

+

ВНИМАНИЕ! Двигатели без обдува не производятся

Цвет             грунтовка            RAL9005                     RAL6011                 RAL2000                     RAL9018

чёрный(матовый)       бледно-зелёный    жёлто-оранжевый        белый папирус

Дата______________                                                                   Подпись______________________