Отправитель

Фирма                                       ____________________________

Заказ №                                    _____________________________

Ответственный исполнитель __________________________________________

Телефон                  _____________________________

Телефакс                 _____________________________

Дата______________                                                                   Подпись______________________

MCA асинхронный серводвигатель

Без обдува                                                                 C обдувом

MCA10I40...S00

+

2.0 Нм/ 0.8 кВт

3950 об/мин

MCA13141...S00                                                                          MCA13I34...F10

+

+

+

4.0 Нм/1.7 кВт                                                                              6.3Нм /2.2 кВт

4050 об/мин                                                                                  3410 об/мин

MCA14L20...S00                MCA14L41...S00                              MCA14L16...F10                MCA14L35...F10

+

+

+

+

+

+

+

+

6.7 Нм/1.4 кВт                    5.4 Нм/2.3 кВт                                 12.0Нм /2.1 кВт                 10.8 Нм/3.9 кВт

2000 об/мин                       4100 об/мин                                     1635 об/мин                       3455 об/мин

MCA17N23...S00               MCA17N41...S00                              MCA17N17...F10               MCA17N35...F10

+

+

+

+

+

+

+

+

10.8 Нм/2.6 кВт                  9.5 Нм/4.1 кВт                                 21.5Нм /3.8 кВт                 19.0 Нм/6.9 кВт

2300 об/мин                       4110 об/мин                                    1680 об/мин                        3480 об/мин

MCA19S23...S00               MCA19S42...S00                              MCA19S17...F10                MCA19S35...F10

+

+

+

+

+

+

+

+

16.3 Нм/4.0 кВт                 12.0 Нм/5.2 кВт                                36.3Нм /6.4 кВт                  36.0 Нм/13.2 кВт

2340 об/мин                      4150 об/мин                                     1700 об/мин                        3510 об/мин

MCA21X25...S00                MCA21X42...S00                              MCA21X17...F10                MCA21X35...F10

+

+

+

+

+

+

+

+

24.6 Нм/6.4 кВт                 17.0 Нм/7.4 кВт                                 61.4 Нм /11.0 кВт              55.0 Нм/20.3 кВт

2490 об/мин                      4160 об/мин                                      1710 об/мин                       3520 об/мин

Обратная связь

Резольвер

+

SinCos энкодер                   SinCos энкодер                      SinCos энкодер                SinCos энкодер

+

+

+

+

Однооборотный                  многооборотный                    однооборотный	              многооборотный

SRS50                                 SRM50                                    SCS70                               SCM70

Инкрементальный энкодер          Инкрементальный энкодер         Инкрементальный энкодер

+

+

+

+

+

TTL, 2048                                        TTL, 2048                                       SinCos,2048

ITD21                                              CDD50                                             ITD22

Тормоз

без тормозов                                 с тормозом 24VDC                       с усиленным тормозом РМ 24 VDC

+

+

+

Фланец и вал

стандартный фланец В5             стандартный фланец В5            стандартный фланец В14

+

+

+

модель A/FF                                 модель A/FF                                модель A/FF

вал без шпонки                            вал с шпонкой                             вал без шпонки

стандартный фланец В14

+

модель A/FF

вал с шпонкой

Электрические соединения

отдельный цилиндрический               клеммная коробка для              клеммная коробка для

+

+

+

разъем для                                           питание/тормоз                         питание/тормоз/обдув

питание/тормоз                                    энкодер/температура                цилиндрический разъем для

энкодер/температура                                                                              энкодер/температура

Корпус

IP54 без кольца уплотнения вала                                     IP65 с кольцом уплотнения вала

+

+

+

Термозащита

KTY сенсор

+

Дата______________                                           Подпись______________________